ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua: Dr. José de Miranda Ramos,455 – Fone/Fax (49) 3441-8500

CEP 89820-000 – Xanxerê/S.C   -  CNPJ 83 009 860/0001-13.

MEMORIAL  DESCRITIVO

Serviços Preliminares

Reurbanização Chácara n°264

Bairro: Bela Vista

Xanxerê  -  SC

01.  LOCALIZAÇÃO

A Chácara 264 está localizada no Bairro Bela Vista, no lado sul do perímetro urbano da cidade de Xanxerê. Tem como principal via de acesso a Rua Estela Girardi Casanova.

02.   CONSIDERAÇÕES  GERAIS

A revitalização deste loteamento urbano tem como objetivo principal a melhoria  da qualidade de vida dos moradores do Bairro Bela Vista da cidade de Xanxerê, que atualmente se encontram em situação precária.

Novas edificações, novos equipamentos urbanos como a praça e o centro comunitário que serão totalmente reformados, pavimentação com calçamento, passeios públicos, sistema individual de tratamento de efluentes, projeto de arborização e outras mudanças que vem a somar para a integração dos moradores deste bairro.

03. EDIFICAÇÕES

O Projeto de Reurbanização Chácara n°264 irá contemplar 84 famílias, locadas em 68 lotes sendo que um deles se encontra baldio, onde haverá tipos diferentes de intervenção nas edificações, elencadas a seguir:

- Edificações a serem demolidas: 58 unidades

- Edificações a reformar: 21 unidades

Nas edificações a serem demolidas, o projeto de reurbanização prevê a construção de novas casas, que serão adequadas de acordo com os lotes e a quantidade de famílias a atender e suas necessidades. Serão assim divididas:

- Edificação Isolada Modelo “A” com 49,60m² - 28 unidades;

- Edificação Geminada Modelo “B” com 77,90m² (cada unidade com 38,95m²) – 26 unidades;

- Edificação Geminada Modelo “C” com 77,90m² (sendo 01 unidade adaptada para P.N.E) – 02 unidades;

- Edificação Isolada Modelo “D” com 39,00m² - 02 unidades.

Todas as edificações e a locação de cada uma delas consta no projeto arquitetônico em anexo.

04. DEMOLIÇOES

4.1 A contratada devera demolir todas as casas existentes onde irão ser instaladas novas residências, sendo que devera ser tomado cuidado para reaproveitamento de material como telhas, aberturas e demais.

Os matérias retirados e demolidos deverão ser relocados ate o local destinado pela PMX, sendo que as custas serão da CONTRATADA.

05. TERRAPLANAGEM

A CONTRATADA devera as suas custas executar os serviços de terra onde houver necessidade para que as novas unidades residências possam ser construidas.

Os níveis deverão ser demarcados pela PMX, e após conferencia inicia serviços de maquinas.

Antes do inicio das construções o terreno devera estar limpo, com serviços de terra já concluídos e compactado em camadas de no Maximo 20cm.

06. SONDAGEM

Devera a CONTRATADA, executar sondagem de solo em 04 pontos específicos da área de intervenção antes do inicio das obras.

O relatório devera vir acompanhado de Art, e mapa dos pontos escolhidos.

Xanxerê-SC, 25de outubro de 2011.