Obs: Devera ser exigido responsável técnico da empresa.

Exigir acervo técnico de montagem em lona chapeu de bruxa e barracão.

ART de projeto, fabricação e montagem(destinada para FEMI 2012)

Responsável técnico pela parte elétrica com aterramento.

Laudo de resistência ao vento de ate 120km/h chuva e lona anti chamas(fogo).

Todos os documentos entregue no ato da  assinatura do contrato

ANEXO I  - DESCRIÇÃO DOS ITENS/PLANILHA PARA COTAÇÃO

ITEM 01

| Locação de estandes internos com fornecimento de mão-de-obra e materiais para montagem básica no PAVILHÃO denominado COMÉRCIO, totalizando 716,60 m², conforme especificação abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Carpete grafite aplicado direto no piso do pavilhão com fita dupla face. |
| # Paredes | Painéis em chapa TS na cor branca com altura interna de 2,025m, estruturadas com perfis de alumínio anodizado tipo octanorme. |
| # Teto/forro | Em pergolado metálico com travessas de alumínio de 175 mm |
| # Instalação elétrica | Iluminação: 01 luminária HO 110 watts 220 volts por estande Tomada: 01 unidade, monofásica 500 watts 220 volts por estande; Disjuntor: Conforme consumo de energia elétrica. |
| # Testeira | Painéis em chapas TS na cor branca com alturas de 0,50m e 1,00 m em todo o frontal do estande. |
| # Comunicação visual | Nome do expositor em letras helvéticas pretas com no máximo 15 caracteres aplicado na testeira frontal em painel de 1,00 x 1,00 m. |
| # Mobiliário | 13 Frigobar; 13 mesas pub; 39 banquetas e 02 armários |

Valor Total do Item R$ 17.915,00

ITEM 02

| Locação de estandes internos com fornecimento de mão-de-obra e materiais para montagem básica no PAVILHÃO 25 denominado PEQUENO COMÉRCIO totalizando 475m², conforme descrição abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Carpete grafite aplicado direto no piso do pavilhão com fita dupla face. |
| # Paredes | Painéis em chapa TS na cor branca com altura interna de 2,025m, estruturadas com perfis de alumínio anodizado tipo octanorme. |
| # Teto/Forro | Em pergolado metálico com travessas de alumínio de 175 mm |
| # Instalação Elétrica | Iluminação: 01 luminária HO 110 watts 220 volts por estande Tomada: 01 unidade, monofásica 500 watts 220 volts por estande; Disjuntor: Conforme consumo de energia elétrica. |
| # Testeira | Painéis em chapa TS na cor branca com alturas de 0,50m e 1,00 m em todo o frontal do estande. |
| # Comunicação Visual | Nome do expositor em letras helvéticas pretas com no máximo 15 caracteres aplicado na testeira frontal em painel de 1,00 x 1,00 m. |

Valor Total do Item R$ 11.875,00

ITEM 03

| Locação de estandes internos com fornecimento de mão-de-obra e materiais para montagem básica no PAVILHÃO 09, denominado PEQUENO COMÉRCIO totalizando 570,55m², conforme especificação abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Carpete grafite aplicado direto no piso do pavilhão com fita dupla face. |
| # Paredes | ainéis em chapa TS na cor branca com altura interna de 2,025m, estruturadas com perfis de alumínio anodizado tipo octanorme. |
| # Teto/Forro | Em pergolado metálico com travessas de alumínio de 175 mm Em pergolado metálico com travessas de alumínio de 175 mm |
| # Instalação Elétrica | Iluminação: 01 luminária HO 110 watts 220 volts por estande Tomada: 01 unidade, monofásica 500 watts 220 volts por estande; Disjuntor: Conforme consumo de energia elétrica. |
| # Testeira | Painéis em chapa TS na cor branca com alturas de 0,50m e 1,00 m em todo o frontal do estande. |
| # Comunicação Visual | Nome do expositor em letras helvéticas pretas com no máximo 15 caracteres aplicado na testeira frontal em painel de 1,00 x 1,00 m. |

Valor Total do Item R$ 14.263,75

ITEM 04

| PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO – Locação de estandes com fornecimento de mão-de-obra e materiais para montagem ESPECIAL de 10 (dez) módulos de 30,00 m², sendo 6.00x5.00 com área total de 300,00 m², e tenda tipo chapeu de bruxa de 20x60m e outro de 20x40m de acordo com mapa em anexo, conforme abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Tablado em madeira na altura de 10 cm revestido em manta bus prata, com acabamento em rodapé de madeira pintado na cor preta |
| # Paredes | Painéis em chapa TS na cor branca e vidros cristal de 4mm, montados com perfis de alumínio anodizado, tipo octanorme, na altura interna de 2,52m. |
| # Instalação Elétrica | Luminárias Fluorescentes/ HO na área de teto 03 Tomadas 500w, por estande; Disjuntor em caixa fechada |
| # Testeira | Na cor branca com altura de 0,50m no frontal do estande |
| # Teto/Forro | Em pergolado metálico sem forro |
| # Montagens Especiais | 10 (dez) balcões de atendimento 01 (um) para cada estande, com 10,00 metros de comprimentos x 0,50m de largura x 1,0m de altura, e 01 (um) caixa para cada estande de 1,0m comprimento x 0,50m de largura x 1,0m de altura com guichê de vidro frontal; 01 pia de 0,50m x 1,0m x 1,0 por estande 01 banqueta por estande 01 lixeiro grande por estande |
| # Comunicação Visual | 01 Identificação “CAIXA”, e 01 o nome do expositor recortadas em adesivo vinil preto e aplicadas nas testeiras. |
| # Coberturas | 20 (VINTE) lonas no tamanho 10 x 10 cada uma, perfazendo 20,00 x 60,00 metros e 20,00x 40,00 m, totalizando 2.000m², na cor branca, tipo chapéu de bruxa, com estrutura metálica pé direito na altura de 3,00 metros e altura central de 6,50 metros |

Valor Total do Item R$ 51.000,00

ITEM 05

| ESTANDE BOMBEIROS – Locação de estande com fornecimento de mão-de-obra e materiais para montagem ESPECIAL, com área de 300,00m², conforme especificações abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Tablado de madeira revestido em manta emborrachada com acabamento em rodapé de madeira pintado de preto. Tablado de madeira revestido em manta emborrachada com acabamento em rodapé de madeira pintado de preto. |
| # Paredes | Fechamento em chapas TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura interna de 2,52m. Formando sala de 6x6m. |
| # Teto/Forro | Em pergolado metálico sem forro. |
| # Instalação Elétrica | 12 Luminárias HO Fluorescente,Tomada 500w, Disjuntor em caixa fechada |
| # Testeira | Em chapa TS retas na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura de 0,50m, e 02 chapas curvas de 2,20m x 0,50m com identificação |
| # Mobiliário | 02 mesas redondas cromadas, tampos de vidro; 08 cadeiras cromadas, assentos branco 02 armários; 08 sofás concha; 02 mesas de canto; 02 condicionadores e ar; 02 lixeiras. |
| # Cobertura | 03 Lonas no tamanho 10,00 x 10,00, totalizando 300,00m²,10x30m, tipo chapéu de bruxa, na cor branca, com estrutura metálica com pé direito na altura de 3,00 metros e altura central de 6.50 metros |
| # Comunicação Visual | 02 identificações (arial Black) recortada em adesivo vinil preto com no máximo 20 caracteres e 7cm de altura. |

Valor Total do Item R$ 6.100,00

ITEM 06

| Locação de estandes ESPECIAL interno com fornecimento de mão-de-obra e materiais DE 20,0m² de montagem de estande, sendo: SALA DE IMPRENSA, conforme especificação abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Carpete grafite direto no chão. |
| # Paredes | Em chapas TS na cor branca e vidro, estruturados em perfis de alumínio, na altura interna de 2,52m. |
| # Teto/forro | Pergolado metálico sem forro. |
| # Comunicação visual | 01 identificação (arial Black) recortada em adesivo vinil preto com no máximo 20 caracteres e 7cm de altura |
| # Elétrica | 04 Luminárias HO Fluorescente 06 Tomada 500w Disjuntor em caixa fechada |
| # Mobiliário | 04 cadeiras cromadas, assentos branco; 04 bancadas p/ apoio de micro do cliente; 04 lixeiras. |

Valor Total do Item R$ 1.500,00

ITEM 07

| Locação de estande interno ESPECIAL com fornecimento de mão-de-obra e materiais para 45,0m² de montagem de estande para GABINETE DO PREFEITO no Pavilhão do COMÉRCIO, conforme especificação abaixo e projeto em anexo; |  |
| --- | --- |
| # Piso | Tablado de madeira revestido em carpete grafite com acabamento em rodapé de madeira pintado de preto. |
| # Paredes | Fechamento em chapas TS na cor branca e vidro, estruturados em perfis de alumínio, na altura interna de 2,52m. |
| # Teto/forro | Pergolado metálico sem forro. |
| # Comunicação visual | 02 impressas em adesivo vinil aplicadas em pele de vidro; 01 logotipo aplicado na fachada. |
| # Montagem especial | Fachada construída em mdf 18mm pintada com tinta acrílica semi brilho, luminárias fluorescentes 1x40w embutidos no pórtico de entrada, painel em acrílico resistente ao vão que será fixado adesivado, duas TVs led 42” e painel com foto do município a ser escolhida em baner de lona 3,00x2,00m e 01 painel em madeira pintado de branco h:3,20m. tudo conforme projeto em anexo. |
| # Instalação elétrica | 08 Luminárias HO Fluorescente 04 Tomada 500w Disjuntor em caixa fechada |
| # Mobiliário | 09 banquetas cromadas, assentos branco; 02 mesas pub, estrutura cromada e tampo de vidro; 01 balcão bar curvo; 01 frigobar; 02 lixeiras. |

Valor Total do Item R$ 9.850,00

ITEM 08

| Locação de estande EXTERNO ESPECIAL com fornecimento de mão-de-obra e materiais para 96,00 m² de montagem de estande para estande denominado PAMONHA sendo que área de lona 96m² e área de cozinha e atendimento 6,00x5,00 m, conforme especificação abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Tablado de madeira revestido em manta emborrachada com acabamento em rodapé de madeira pintado de preto. |
| # Paredes | Em chapas TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura interna de 2,02m. |
| # Testeira | Em chapa TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura de 0,50m. |
| # Teto/forro | Em pergolado metálico somente para travamento. |
| # Instalação elétrica | 06 Luminárias HO/ Fluorescente 02 Tomada 500w Disjuntor em caixa fechada |
| # Comunicação visual | 01 identificação (arial Black) recortada em adesivo vinil preto com no máximo 20 caracteres e 7cm de altura. |
| # Mobiliário | 01 pia; 17 metros de bancadas de atendimento; 02 portas sanfonadas na cozinha. |
| # Cobertura | 01 Lona no tamanho de 8,00 x 12,00, totalizando 96m², na cor branca, tipo chapéu de bruxa, com estrutura metálica pé direito na altura de 3,00 metros e altura central de 6.50 metros |

Valor Total do Item R$ 5.300,00

ITEM 09

| RESTAURANTE R8 |  |
| --- | --- |
| # Cobertura | 01 Lonas tipo Barracão 10x35m, na cor branca, em estrutura metálica com pé direito de 3,00 metros e altura central de 6.50 metros, 75 metros fechamento lateral em lona |
| # Paredes | Fechamento de cozinha de 5x10m Em chapas TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura interna de 2,02m. |
| # Piso | Tablado de madeira revestido em manta emborrachada com acabamento em rodapé de madeira pintado de preto. |
| # Testeiras | Em estrutura de metalon h: 1.00m com lona de comunicação tencionada nos quatro cantos, totalizando 70,00 metros lineares de estrutura, |
| # Comunicação visual | Na parte frontal, nas dimensões de 30,00 x 1,00 m de altura e nas 02 partes laterais de 10,00 x 1,00 de altura. |
| # Instalação Elétrica | 30 Holofotes para comunicação e parte interna 12 Luminárias HO/ Fluorescente 06 Tomadas 500w Disjuntor em caixa fechada |
| # Mobiliário | 01 pia; 10 metros de bancadas de atendimento; 02 portas sanfonadas na cozinha. |

Valor Total do Item R$ 9.000,00

ITEM 10

| LOCAÇÃO DE PASSADEIRAS para os Pavilhões da Indústria e Comércio, Comércio, Pequeno Comércio e Pavilhão 09 – Pequeno Comércio, conforme especificação abaixo |  |
| --- | --- |
| # Indústria e comércio | 200 metros lineares com manta tipo forração, com largura de 2,00 metros na cor vermelha, totalizando 400 m²; |
| # Comércio | 150 metros lineares com manta tipo forração, com largura de 2,00 metros na cor vermelha, totalizando 300 m²; |
| # Ppequeno comércio | 70 metros lineares com manta tipo forração, com largura de 2,00 metros na cor vermelha, totalizando 140 m²; |
| # Pavilhão 09 – pequeno comércio | 60 metros lineares com manta tipo forração, com largura de 2,00 metros na cor vermelha, totalizando 120 m²; |

Valor Total do Item R$. 5.760,00

ITEM 12

| LOCAÇÃO ESTANDE AMBULATÓRIO/SECRETARIA DA SAÚDE – Estande de 72 m², com fornecimanto de mão-de-obra e materais, conforme especificação abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Tablado de madeira revestido em manta emborrachada com acabamento em rodapé de madeira pintado de preto |
| # Paredes | Em chapas TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura de 2,52 m. |
| # Teto/forro | Em pergolado metálico sem forro |
| # Testeira | Em chapa TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura de 0,50m, 01 chapa curva de 2200m x 462m com identificação |
| # Cobertura | 01 Lona de 10 x 10 tipo chapéu de bruxa |
| # Comunicação visual | 01 Identificação (arial Black) recortada em adesivo vinil preto com no máximo 20 caracteres e 7cm de altura |
| # Instalação elétrica | 07 luminárias HO Fluorescente; 01 tomada 500w; Disjuntor em caixa fechada |
| # Mobiliário | 04 pias; 02 bancadas de apoio; 02 mesas retangulares cromadas, tampos de vidro; 01 mesa redonda cromada, tampos de vidro; 09 cadeiras cromadas, assentos branco 02 mesas de PVC 08 cadeiras de PVC 03 armários; 08 sofás concha; 01 mesa de canto; 04 condicionadores e ar; 02 portas VD com chave; 01 porta sanfonada; 04 lixeiras. |

Valor Total do Item R$ 7.940,00

ITEM 13

| Locação Lanchonetes DECK , com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme especificações abaixo |  |
| --- | --- |
| # Deck 01 e 02 | 02 estruturas de balcão para comercialização de bebidas de 4,00 x 4,00 com cobertura de 02 lonas tamanho 10 x 10 tipo chapéu de bruxa |
| # Deck 03 e 04 | 02 estruturas de balcão para comercialização de bebidas de 4,00 x 4,00 com cobertura de 02 lonas tipo chapéu de bruxa no tamanho 10,00 x 10,00 |
| # Mobiliário | 01 pia; 17 metros de bancadas de atendimento; 02 portas sanfonadas na cozinha. |

Valor Total do Item R$ 4.500,00

ITEM 14

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 02 – R2

LOCAÇÃO com fornecimento de mão-de-obra e materiais e serviços de 06 lonas na cor branca, no tamanho 10,00 x 10,00 cada uma, agrupadas, nas dimensões de 10,00 x 30,00, tipo chapéu de bruxa, com estrutura metálica pé direito na altura de 3,00 metros e altura central de 6,50 metros e 08 unidades de lâmpadas tipo mercúrio de 500 w cada lâmpada para iluminação interna.

Valor Total do Item R$ 9.000,00

ITEM 15

| AGROPECUÁRIA – Locação de estruturas de lonas com fornecimento de mão-de-obra e serviços, conforme especificações abaixo |  |
| --- | --- |
| # Setor julgamento 01 | 04 lonas tipo chapéu de bruxa, agrupadas, no tamanho de 10,00 x 10,00 cada uma, perfazendo o tamanho de 20,00 x 20,00, totalizando 400 m² com iluminação interna 08 unidades de lâmpadas tipo mercúrio de 500 w cada lâmpada para iluminação interna. |
| # Setor julgamento 02 | 01 Lona tipo chapéu de bruxa, no tamanho 10,00 x 10,00, totalizando 100m² com iluminação interna 02 lampadas de 500w tipo mercurio |
| # Pavilhão do gado | 03 Lonas tipo chapéu de bruxa, agrupadas, no tamanho de 10,00 x 10,00 cada uma, perfazendo o tamanho de 10,00 x 30,00 m, totalizando 300m², com iluminação interna e 60 m de fechamentos laterais. E 08 unidades de lâmpadas tipo mercúrio de 500 w cada lâmpada para iluminação interna. |
| # Pavilhão do gado | 04 Lonas tipo chapéu de bruxa, agrupadas, no tamanho de 10,00 x 10,00 cada uma, perfazendo o tamanho de 10,00 x 40,00 m, totalizando 400m², com iluminação interna e 80 m de fechamentos laterais. 10 unidades de lâmpadas tipo mercúrio de 500 w cada lâmpada para iluminação interna. |

Valor Total do Item R$. 18.000,00

ITEM 16

| SANITARIOS E DEMAIS – Locação de estruturas de lonas com fornecimento de mão-de-obra e serviços, conforme especificações abaixo |  |
| --- | --- |
| # Sanitarios | 17 lonas tipo chapéu de bruxa, agrupadas, no tamanho de 5,00 x 5,00 cada uma, com tablado em madeira em cada uma totalizando 425 m² com iluminação interna |
| # Alimentaçao L18 /44 /R1 | 06 Lonas tipo chapéu de bruxa, no tamanho 5,00 x 5,00, totalizando 150m² com iluminação interna e tablado em madeira. |
| # Alimentação | 03 Lona tipo chapéu de bruxa, agrupadas, no tamanho de 10,00 x 10,00 cada uma, totalizando 300m², com iluminação interna e 20 m de fechamentos laterais. Para o R7 e R6 E 42 |
| # L11,12,13,14 E 15 | 05 Lonas tipo chapéu de bruxa, agrupadas, no tamanho de 8,00 x 4,00 cada uma, totalizando 160m², com iluminação interna e 40 m de fechamentos laterais. Para lanches. |

Valor Total do Item R$ 15.525,00

ITEM 17

CARROS ELÉTRICOS

Veículos de passageiros: Capacidade de transporte de 8(oito) passageiros; Dimensões plataforma de 1.830 mm x 1.090mm; Dimensões externas de 3.200 mm x 1.200 mm de largura; Motor elétrico de 3,75 HP a 2800 RPM e sistema elétrico principal de 36 volts – auxiliar de 12 volts; Sistema de freios regenerativo com regulagem de arrancada, frenagem e velocidade regulável; Sistema elétrico completo, com faróis, sinaleiras, luz de freio e buzina; Teto em fibra de vidro com laterais de 37 cm de altura e pára-brisa em acrílico

Valor Total do Item R$ 9.000,00

ITEM 18

CAMPO DEMONSTRATIVO

Locação de um estande de 500m² e estrutura de lonas, e fechamento em paredes de 25m² com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme especificações abaixo:

ESTANDE ESPECIAL – Piso elevado 10cm em madeira tipo Deck no vão central de 10x10m ; paredes modulares brancas TS e vidros na altura de 2,70 m – Mobiliário: 01 mesa tampo de vidro; 04 cadeiras brancas cromadas; 02 mesas pub; 09 banquetas; 01 armário; 01 frigobar; 01 condicionador de ar; iluminação elétrica

LONAS – 5 Lonas tipo chapéu de bruxa, no tamanho de 10,00 x 10,00 cada uma, perfazendo o tamanho de 10,00 x 50,00 m, com 500,00 m² com fechamentos nos fundos e laterais num total de 70,00m de fechamento e iluminação interna.

Valor Total do Item R$ 16.000,00

ITEM 20

| Locação de estande EXTERNO ESPECIAL com fornecimento de mão-de-obra e materiais para 200,00 m² de montagem de estande para estande denominado LANCHONETE 17 sendo que área de lona 200m² e área de cozinha e atendimento 6,00x5,00 m, conforme especificação abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Tablado de madeira revestido em manta emborrachada com acabamento em rodapé de madeira pintado de preto. |
| # Paredes | Em chapas TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura interna de 2,02m. |
| # Testeira | Em chapa TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura de 0,50m. |
| # Teto/forro | Em pergolado metálico somente para travamento. |
| # Instalação elétrica | 06 Luminárias HO/ Fluorescente 02 Tomada 500w Disjuntor em caixa fechada |
| # Comunicação visual | 01 identificação (arial Black) recortada em adesivo vinil preto com no máximo 20 caracteres e 7cm de altura. |
| # Mobiliário | 01 pia; 17 metros de bancadas de atendimento; 02 portas sanfonadas na cozinha. |
| # Cobertura | 02 Lona no tamanho de 10,00 x 10,00, totalizando 200m², na cor branca, tipo chapéu de bruxa, com estrutura metálica pé direito na altura de 3,00 metros e altura central de 6.50 metros |

Valor Total do Item R$ 6.100,00

ITEM 21

| Locação de estande EXTERNO ESPECIAL com fornecimento de mão-de-obra e materiais para 100,00 m² de montagem de estande para estande denominado LANCHONETE 17 sendo que área de lona 100m² e área de cozinha e atendimento 6,00x5,00 m, conforme especificação abaixo |  |
| --- | --- |
| # Piso | Tablado de madeira revestido em manta emborrachada com acabamento em rodapé de madeira pintado de preto. |
| # Paredes | Em chapas TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura interna de 2,02m. |
| # Testeira | Em chapa TS na cor branca, estruturados em perfis de alumínio, na altura de 0,50m. |
| # Teto/forro | Em pergolado metálico somente para travamento. |
| # Instalação elétrica | 06 Luminárias HO/ Fluorescente 02 Tomada 500w Disjuntor em caixa fechada |
| # Comunicação visual | 01 identificação (arial Black) recortada em adesivo vinil preto com no máximo 20 caracteres e 7cm de altura. |
| # Mobiliário | 01 pia; 17 metros de bancadas de atendimento; 02 portas sanfonadas na cozinha. |
| # Cobertura | 01 Lona no tamanho de 10,00 x 10,00, totalizando 100m², na cor branca, tipo chapéu de bruxa, com estrutura metálica pé direito na altura de 3,00 metros e altura central de 6.50 metros |

Valor Total do Item R$ 3.600,00

Valor Global da Proposta R$...........................

ANEXO II – PROJETOS

ITEM 09

ITEM 10ITEM 12