PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

MEMORIAL     DESCRITIVO

Construção de uma Cobertura Metálica na Quadra de Esportes

Local: Escola Municipal Pequeno Príncipe

Xanxerê  -  S C

Área: 950,60 m²

01.  LOCALIZAÇÃO

1.1  Local: A construção será , localizada em terreno próprio a Rua Oracio Costa esquina com a Rua Anita Garibaldi  onde já existe a quadra de esportes da escola, na cidade de Xanxerê –SC.

02.   CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1 Será executada uma cobertura metálica com estrutura metálica com área total de 950,60m² com estrutura em concreto armado além de ampliação da quadra de esportes e arquibancada.

03. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

3.1 É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto, baseando-se nos projetos básicos fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

3.2 Deverá ser obrigatório pelo pessoal que deverá trabalhar nos serviços, a utilização de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.

04. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A CONTRATADA deverá efetuar o levantamento topográfico do local, bem como executar toda a movimentação de terra necessária, incluindo os cortes e os aterros, sendo que a sobra ou falta de material será por conta da mesma.

Antes da pavimentação, construção ou execução de qualquer serviço deverá ter a aprovação do Depto. Técnico da P.M.X.

Ficará a cargo da CONTRATADA toda a mão de obra e material necessários para a execução deste serviço, bem como o transporte e remoção da terra. Toda a terra escavada será utilizada para aterro da obra que deverá ser compactada e selada mecanicamente, não admitindo camadas maiores do que 15cm.

Todo material removido ou necessário para o aterro ficará inteiramente por conta da CONTRATADA, independente do local da jazida.

Devera a contratada fazer a concordância e dar continuação tanto da arquibancada quanto da quadra de esportes.

05.  FUNDAÇÕES

O projeto estrutural ficará por conta da CONTRATADA, que deverá ser executado em todos os seus detalhes, apresentando ART de projeto e execução devidamente anotada e quitada.

A resistência do concreto utilizado deve atingir no mínimo 25Mpa aos 28 dias, sendo que o mesmo deverá ser usinado com recobrimento mínimo das ferragens de 3cm.

06.  ESTRUTURA

6.1 Pilares: Serão de concreto armado moldado no local com no mínimo 25Mpa aos 28 dias, obedecendo ao projeto estrutural. Serão de concreto aparente, devendo ter um recobrimento mínimo de 2cm. Os estrivos da armadura deverão estar perfeitamente distanciados e amarrados na armadura longitudinal. Será utilizado equipamento de vibração mecânica (vibrador de manguote) para o seu adensamento, sendo a vibração executada por profissional competente, a fim de evitar a formação de “bicheiras”, pois a fiscalização poderá vir a recusar o serviço caso isto aconteça.

6.2 Vigas: As vigas baldrame, intermediária e de fechamento superior serão de concreto armado, com formas laterais de tábuas de boa qualidade, estando às formas perfeitamente alinhadas e travadas. Deverá ser utilizado algum tipo de espaçador na armadura, de modo a garantir a perfeita imersão da armadura no concreto, com recobrimento mínimo de 2cm.

Será utilizado equipamento de vibração mecânica (vibrador de manguote) para o seu adensamento, sendo a vibração executada por profissional competente, a fim de evitar a formação de “bicheiras”, pois a fiscalização poderá vir a recusar o serviço caso isto aconteça.

Deverá ser seguido o projeto estrutural em todos seus detalhes sendo que o traço utilizado deverá atingir no mínimo 25Mpa aos 28 dias.

As vigas baldrame deverão receber impermeabilização com produto específico, conforme recomendação do fabricante.

As formas e a ferragens, tanto dos pilares como das vigas, deverão ser liberadas pela fiscalização antes da concretagem, a qual poderá condenar parte ou todo o trabalho, o qual então deverá ser  refeito as expensas da CONTRATADA.

07.  ALVENARIA

7.1 Alvenaria: As arquibancadas deverão ser em alvenaria de tijolos de 6 furos tipo, assentados  "a chato". Traço da argamassa de elevação: 1:6 (cimento: areia: aglutinante químico), sendo o aglutinante químico adicionado na quantidade especificada pelo fabricante.

Os tijolos deverão ser de boa qualidade, com bom cozimento, devendo ser aprovados pela fiscalização antes de sua aplicação.

Deverão estar perfeitamente alinhadas e niveladas, e seguir o padrão e as alturas existentes, caso contrário poderão ser recusadas pela fiscalização, neste caso deverão ser demolidas e refeitas as expensas da CONTRATADA.

Deverão receber reboco em todas as faces, sendo que a junção entre a parte existente e a nova deverá ficar sem imperfeições e relevos.

08. COBERTURA

8.1 Estrutura:  Será do tipo metálica, utilizando perfil “U” de aço carbono, e as terças serão também metálicas em perfil “U”  enrijecidas. A CONTRATADA deverá alem de dimensionar apresentar, projeto, ART de projeto, fabricação e montagem da estrutura metálica.

8.2 Telhamento com Telhas Metálicas: A cobertura deverá ser com telhas metálicas zincadas e aluminizadas, tipo trapezoidal com no mínimo 0,43mm de espessura e deverão receber fundo anti corrosivo.  Serão fixadas em terças metálicas com parafusos auto-brocante, com recobrimento duplo Deverão ser utilizados “parafusos de costura” a cada 50cm nos transpasses das telhas.

8.3 Oitões: Os oitões deverão receber fechamento com chapas metálicas zincada e aluminizada 0,43mm, fixadas em uma estrutura metálica dom perfil tipo “U”, de aço carbono.

09.  PAVIMENTAÇÕES

09.1 Na quadra de esportes A CONTRATADA deverá fazer a regularização do solo, aterro necessário e compactação mecânica em todos os locais destinados a pavimentação.

Posteriormente será colocada uma camada de 3cm de areia industrial umedecida e compactada.

Após a colocação da camada de areia industrial, a CONTRATADA deverá executar o piso em concreto com resistência mínima de 25Mpa e com espessura mínima de 8cm, reguado com régua vibratória nivelado, desempenado e polido mecanicamente. No dia seguinte, a CONTRATADA deverá fazer os cortes, marcando as juntas conforme segue o existente no local.

09.2 Na arquibancada, antes da pavimentação a contratada deverá fazer a regularização do solo, aterro necessário e compactação em todos os locais destinados a pavimentação. Posteriormente será colocada uma camada de 3cm de areia industrial umidecida e compactada.

Contrapiso: Serão de concreto simples, com espessura de 6 cm, utilizando-se concreto com resistência nominal aos 28 dias de 25 MPa, sendo que o piso deverá apresentar uma superfície uniforme e nivelada. Ao concreto deverá ser adicionado impermeabilizante químico na proporção recomendada pelo fabricante, para impermeabilização do mesmo. A concretagem somente será executada após liberação da fiscalização.

Na junção do piso existente com o piso novo, deverá ser tomado o cuidado de não deixar imperfeições e desníveis, caso contrário deverá ser demolido e refeito as expensas da CONTRATADA.

10.  REVESTIMENTOS

10.1 A arquibancada receberá chapisco, reboco massa única (com areia fina), em todas as faces. À argamassa será adicionado aditivo de impermeabilização, nas proporções recomendadas pelo fabricante.

11.   PINTURA

11.1 Sobre a quadra de esportes que será ampliada a contratada devera pintar as linhas demarcatórias do futsal, voleibol, basquete e handebol conforme normas técnicas, com tinta própria para este fim.

12. COMPLEMENTOS

12.1 Deverão ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços livre, sendo que o canteiro de obras deverá estar livre de entulhos, materiais de construção, equipamentos ou instalações provisórias.

12.2 Qualquer alteração do projeto, bem como de material ou modo construtivo deverá ser solicitado antecipadamente ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

Maiores esclarecimentos deverão ser obtidos junto aos Técnicos do referido Departamento.

13.   OBSERVAÇÕES

13.1 A CONTRATADA deverá apresentar Projeto Estrutural com respectivo Responsável Técnico e A.R.T. de projeto e execução dos mesmos e do arquitetônico devidamente anotada e quitada no Crea-SC, e aprovados nos órgãos competentes.

Os Projetos deverão ser aceitos pelo Depto. técnico da PMX, antes do início da execução da obra. A contratada devera apresentar A.R.T de fabricação e montagem da estrutura metálica, antes do início da obra.

13.2 A empresa contratada deverá providenciar a matrícula junto ao INSS e o competente C.N.D. junto ao INSS após o término da obra, sem os quais não será efetuado o pagamento da última parcela do pagamento da obra.

13.3 A contratada deverá apresentar diário de obra assinado pelo responsável para recebimento da parcela correspondente

13.4 O pagamento das parcelas será efetuado através de medição executada por responsável técnico do departamento de obras da prefeitura, em função da porcentagem de item de serviço concluído e em condições de aceitabilidade e de acordo com a correspondente cópia do diário de obra fornecido pela empresa executora a P.M.X..

13.5 Qualquer alteração do projeto, bem como de material ou modo construtivo deverá ser solicitado antecipadamente ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

Maiores esclarecimento deverão ser obtidos junto aos Engenheiros do referido Departamento.

Xanxerê-SC, 28 de Fevereiro de 2012.