MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de Remodelação de Divisórias e Piso do Centro Administrativo Municipal, PAM e Garagem.

Centro - Xanxerê - SC

01.  LOCALIZAÇÃO

1.1 Local: Será feito serviços de desmontagem, montagem, colocação de piso em diversos locais no centro administrativo municipal.

1.2 A CONTRATADA deverá executar os seguintes serviços:

Sala de Segurança no Trabalho: a CONTRATADA deverá fazer a remoção de divisórias e posteriormente recolocação das mesmas, montagem de divisórias novas, dois balcões de atendimento e armários com portas.

Sala de Serviços Gerais: a CONTRATADA deverá executar o conserto de persianas já existentes;

Garagem da Prefeitura: a CONTRATADA deverá executar duas paredes em divisória leve com duas portas,

Setor de Engenharia: a CONTRATADA deverá executar parede para fechamento com porta,

Setor de Educação: a CONTRATADA deverá executar parede em divisória com porta e troca de parte de forro com luminária, por uma somente com forro.

PAM: na sala do PAM (Saúde) deverão ser executadas divisórias leves, portas, balcão de atendimento e desmontagem de divisórias conforme projeto anexo.

Sala Agricultura e Movimento Econômico: a CONTRATADA deverá desmontar todas as divisórias internas, remontar algumas reaproveitadas, salas com divisórias novas e balcões de atendimento.

Assistência Social: no Cesex localizado no Bairro João Winckler, antiga Agroeste a CONTRATADA deverá executar na parte superior divisórias leve até altura de 2,11m e duas portas, divisória em sala dos professores na parte de baixo deverá executar divisória leve dupla revestida de Lã de Vidro para isolamento acústico com altura de 3,40m, além de divisória simples na lavanderia com porta; Conforme mostra projeto anexo.

Assistência social: Cesex no Bairro São Romeiro, a CONTRATADA, deverá executar divisórias leves até altura das já existentes no local, perfazendo duas salas e um depósito ao lado da cozinha conforme mostra em projeto anexo.

02.   CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1 Será contratada empresa especializada para execução de piso vinilico, remoção e recolocação de divisórias leves com fornecimento de todo material. Inclusive, mão de obra para que os serviços fiquem em perfeito acabamento.

2.2 A CONTRATADA deverá antes da entrega das propostas fazer uma visita a todos os locais onde houver reformas, inclusive vistoriar armários e bancadas, qualquer dúvida em relação a materiais e serviços deverão ser apresentados junto ao termo de visita, não podendo ser questionado posteriormente.

03. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

3.1 É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto, baseando-se nos projetos básicos fornecidos nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

3.2 Ficarão a cargo da CONTRATADA a execução dos serviços remoção e recolocação de estrutura necessária.

04. DESCRIÇAO DE SERVIÇOS

Será apresentada a seguir a descrição dos materiais e serviços a serem executados:

*Desmontagem de paredes divisória,

*Montagem de paredes divisórias, novas e reaproveitadas,

*Retirada de folhas de portas e reposições;

*Recolocação de folhas de porta, considerando reaproveitamento de material;

*Fornecimento e montagem de divisória leve naval, espessura 35 mm ou similar de miolo SO, tipo colméia de alta gramatura, montantes em aço galvanizado com pintura em epóxi poliéster pó na cor branca;

*Fornecimento e colocação de porta em divisória leve, naval, miolo tipo colméia na cor branca incluindo dobradiças cromadas, fechaduras tubulares com chave e trava de segurança, acabamento cromado completa;

*Guichês, a CONTRATADA deverá executar guichês de atendimento conforme local marcado em projeto. Os guichês deverão ser feitos igual aos existentes no centro administrativo, será com fechamento em divisória até altura de 1,10m e balcão para atendimento também em divisória, sendo o restante somente os perfis metálicos na cor branca e fechamento de vidro 4mm até o teto;

*Armários, os armários deverão ser conforme dimensões no local sendo a CONTRATADA responsável por tirar medidas do local e do modelo de armário, conforme o já existente no setor de engenharia. Antes da execução dos armários a CONTRATADA deverá ter autorização do setor de engenharia. Será executado em divisórias leve iguais as das paredes já descritas, na cor branca com duas portas de correr sobre trilhos de alumínio, acabamentos frontais e laterais em perfil metálico na cor branca, dois puxadores por armário em acabamento cromado, internamento 04 prateleiras em divisória e acabamento em perfil metálico branco.

* Todas as paredes divisórias serão compostas de painel de divisória até altura de 2,10m e acima deverá haver fechamento em vidro 4mm, sendo que a CONTRATADA	 deverá fornecer os vidros e baguetes ficando com perfeito acabamento, com exceção onde tiver balcões, pois  os mesmos deverão ter painel até altura do balcão de atendimento e acima vidro até o teto com fornecimento de todo material inclusive vidros.

05. PISOS

A contratada deverá fazer remoção de todas as imperfeições no piso na sala de agricultura e desenvolvimento econômico, posteriormente regularização de piso com nata de cimento e cola 4:1: 10 (água, cola de PVA, e cimento), aplicado com desempenadeira em duas ou três demãos; após deverá fazer o lixamento e aspirar. Fornecer e colocar o piso vinilico flexível em placa de 30x30cm e espessura de 2mm na cor igual a já existente na sala do lado, posterior limpeza do piso vinilico retirando todas as imperfeições e cola que tenha ficado.

06. COMPLEMENTOS

06.1 No setor de educação além das divisórias a CONTRATADA deverá fazer a troca da luminária do teto com o forro existente, arcando com todo o material e mão de obra com perfeito acabamento.

06.2 Deverão ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços livres, sendo que o canteiro de obras deverá estar livre de entulhos, materiais de construção, equipamentos ou instalações provisórias.

06.3 Quaisquer alteração do projeto, bem como de material ou modo construtivo deverá ser solicitado antecipadamente ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

Maiores esclarecimentos deverão ser obtidos junto aos Técnicos do referido Departamento.

7.   OBSERVAÇÕES

7.1 A CONTRATADA deverá apresentar A.R.T de execução, antes do início da obra devidamente anotada e quitada no CREA-SC, e aprovados nos órgãos competentes.

7.2 A CONTRATADA deverá apresentar diário parcial de obra assinado pelo responsável para recebimento da parcela correspondente. O TCE exige a adoção de diário de obra.

7.3 O pagamento das parcelas será efetuado através de medição executada por responsável técnico do Departamento de Engenharia da P.M.X, em função da porcentagem de item de serviço concluído e em condições de aceitabilidade e de acordo com a correspondente cópia do diário de obra fornecido pela empresa executora a P.M.X..

Xanxerê-SC, 14 de fevereiro de 2013.