PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NO POSTO DE SAÚDE DO  BAIRRO APARECIDA

XANXERÊ – SC OUTUBRO 2014

1. LOCALIZAÇÃO

1.1. Local: A execução de todos os serviços serão realizados no posto de saúde na Rua Henrique Dias, do Bairro Aparecida, Xanxerê – SC.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. A contratada devera executar serviços de remoção de brita existente e recolocá-la no estacionamento existente e regularizar, assentamento do paver, execução da fixação de todos os parelhos e limpeza conforme orçamento.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. A contratada devera executar serviços de remoção de brita existente e recolocá-la no estacionamento existente e após regularizar.

4. PAVIMENTAÇÕES

4.1. Após regularização do solo e compactação, deverá ser feita uma base de  com pó de brita com espessura mínima de 3cm  para o  assentamento de paver.

4.2. Paver: Após base de pó de pedra o assentamento do paver deverá ter  espessura de 4cm, totalizando 150,00 m² de área a pavimentar, conforme as delimitações indicadas no projeto, ainda será necessário o refinamento, compactação e rejuntamento. Não poderá haver desníveis no paver.

5. INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA

5.1. A empreiteira (Contratada) deverá proceder à instalação de 11 (onze) aparelhos de ginástica e 01 (uma) placa orientativa, os quais serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Xanxerê. Os aparelhos a serem instalados serão os seguintes: alongador três alturas, bicicleta dupla, esqui duplo, multi exercitador com 6 funções, pressão de pernas duplo, rotação duplo diagonal, rotação vertical duplo, simulador de caminhada duplo, simulador de cavalgada duplo, simulador de remo, surf duplo, e placa orientativa horizontal.

# 5.2. A contratada deverá executar o engastamento dos aparelhos e placa, com concreto nas seguintes dimensões 25 x25 x80 cm, para isso deverá ser executada conforme detalhe em projeto.

5.3. A Contratada deverá proceder aos deslocamentos necessários e a fixação dos aparelhos de ginástica e da placa orientativa conforme distribuição apresentada no projeto.

5.4. A fixação dos aparelhos de ginástica e da placa orientativa com escritas conforme projeto, coincidindo com os pontos de reforço (sapatas de concreto conforme detalhe em planta), por meio de chumbadores de aço do tipo parabolt, pressionando o mesmo até encaixar completamente e no prumo.

6. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

6.1. Após terem sido executados os serviços, a empresa executora deverá fazer a limpeza geral da obra.

Xanxerê - SC, 10 de Outubro de 2014.